高壓用電設備 定期檢查表              檢查週期：    年

檢查日期：　　 年　　 月　　 日　實驗室名稱：　　     　　檢查人員：　　   　　　電話：

|  | 檢 查 項 目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) |  | 檢 查 方 法 | 檢查結果 |  | 說明： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 變壓器 | ａ主體或散熱片有無生鏽 |  |  |  |  | 1.一式一聯：使用單位自行存查。 2.流 程：檢查人員(實驗室負責人)↓主管(系主任或組長)↓院(處)長↓環安室。 |
|  | ｂ呼吸器之乾燥劑是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | ｃ有無漏油現象 |  |  |  |  |  |
|  | ｄ接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |
|  | ｅ溫度計指示是否準確 |  |  |  |  |  |
|  | ｆ接地線是否良好 |  |  |  |  |  |
| 避電器 | ａ外部表層有無裂痕 |  |  |  |  |  |
|  | ｂ接地線有無過熱或鬆弛現象 |  |  |  |  |  |
| 保險絲器（ＰＦ或ＰＣＳ） | ａ接觸處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |
|  | ｂ底座有無生鏽 |  |  |  |  |  |
|  | ｃ熔絲容量是否適中 |  |  |  |  |  |
| 分斷開關（ＤＳ） | ａ底座有無生鏽 |  |  |  |  |  |
|  | ｂ接觸處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |
| 高壓電纜 | a防雨罩有無破損 |  |  |  |  |  |
|  | b電纜頭支持物有無脫落 |  |  |  |  |  |
|  | c電纜頭膠布有無龜裂破損 |  |  |  |  |  |
|  | d電纜頭接地球是否良好 |  |  |  |  |  |
| 油斷路器 | a接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |
|  | b套管有無裂痕現象 |  |  |  |  |  |
|  | c外殼有無生鏽 |  |  |  |  |  |
|  | d紅綠表示器是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | e控制回路是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | f接地線是否良好 |  |  |  |  |  |
| 配電盤（箱） | a儀表指示是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | b電譯是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | c指示燈是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | d控制開關是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | e配電盤箱有無生鏽 |  |  |  |  |  |
| 比流器 | a二次側線路是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | b接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |
|  | c接地線是否良好 |  |  |  |  |  |
| 比壓器 | a外殼有無生鏽現象 |  |  |  |  |  |
|  | b瓷套管是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | c接地線是否良好 |  |  |  |  |  |
| 電容器 | a外部有無生鏽現象 |  |  |  |  |  |
|  | b瓷套管是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | c接地線有無連結完整 |  |  |  |  |  |
|  | d體積有無膨脹現象 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1.設備通風及照明是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | 2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰 |  |  |  |  |  |
|  | 3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處 |  |  |  |  |  |
| 危害及 分 析 | 經分析後會有下列危害因素產生： (01) □墜落 (02) □滾落跌倒 (03) □衝撞 (04) □物體飛落 (05) □物體倒塌、崩塌 (06) □被撞 (07) □被夾、被捲 (08) □被切,割,擦傷 (09) □踩踏(10) □溺斃(11) □與高溫、低溫之接觸(12) □與有害物(化學品毒化物)等之接觸(13) □感電(14) □爆炸 (15) □物體破裂(16) □火災(17) □不當動作(18)□其他 |  |  |  |  |  |
| 評估危害風險 | 經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |  |  |  |  |
| 依檢查及風險 評估結果採取 改善措施之內容 | 內容： |  |  |  |  |  |
|  | 預定完成日期： | 實際完成日期： |  |  |  |  |

| 院長 |  | 主管 |  | 經辦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。 |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.依職安法第23條，職業安全衛生管理辦法第30條、80條。 2.檢查結果請打勾。 3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時，才須送院長及環安室核簽。 4.每學期實施檢查，檢查後單位自行存查並保存三年。 |  |  |  |  |