一般安全衛生教育訓練試題

單位(班級)：                      姓名：                      工號(學號)：

一、是非題 共25題 每題 分                                  測驗日期   年   月  日

|  | 1 | 目前我國物質安全資料表係採用國際標準組織十六項格式。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 大部分的意外災害都是人為因素造成的。 |
|  | 3 | 在工作場所吃東西或抽菸，很容易同時吃入環境中的有害物質。 |
|  | 4 | 為使勞工了解標示及物質安全資料表內容，雇主應對勞工實施教育訓練。 |
|  | 5 | 自離心機械取出內裝物時，應先停止機械運轉，才可打開機門取出物件。 |
|  | 6 | 混合物之主要危害成分標示，將危害物質成分濃度重量百分比在百分之十以上且佔前二位者標出。 |
|  | 7 | 實施自動檢查人員應備妥各項檢測儀器（如檢電筆）及防護具（如絕緣手套等），並注意自身安全。 |
|  | 8 | 危害物質依法令規定分為九大類。 |
|  | 9 | 醫護人員因接觸 SARS 病人而感染 SARS ，所以 SARS 是一種生物性危害。 |
|  | 10 | 焊接時沒有做好眼部防護措施，則可能會產生白內障和角膜炎。 |
|  | 11 | 勞動檢查時如發現工作場所勞工有立即發生危險之虞，應協調事業單位或工作場所負責人就該場所先行停工，並以書面通知事業單位。 |
|  | 12 | 低頻噪音容易引起聽力損失。 |
|  | 13 | 白指病是長時間操作手部震動工具所引起的職業病。 |
|  | 14 | 從事缺氧危險作業，致有立即發生缺氧危險之虞時，應即令停止作業。 |
|  | 15 | 雇主是盡義務之主體，其有責任照顧勞工生命安全與身體健康的義務。 |
|  | 16 | 高溫作業可能導致熱中暑、熱衰竭、熱痙攣。 |
|  | 17 | 要防止職業災害發生只靠政府檢查就可以了，老闆不需實施自動檢查。 |
|  | 18 | 勞工因職災而在醫療中不能工作，雇主應按原領工資額予以補償。 |
|  | 19 | 對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害之虞之作業，宜停機再作業。 |
|  | 20 | 發生災害罹災人數在三人以上者，應於八小時內通報當地檢查機構。 |
|  | 21 | 工作場所職業災害的預防，是政府、工廠與勞工個人三方面的責任。 |
|  | 22 | 對機械設備製造商實施源頭管制，通過型式檢定的機械設備張貼合格標識。 |
|  | 23 | 不良的照明是屬於不安全行為。 |
|  | 24 | 異常氣壓作業會造成熱中暑、熱衰竭、熱痙攣。 |
|  | 25 | 如果勞工個人事前做好安全準備工作，能自己保護自己，使現場危險因素消除掉。 |

二、選擇題 共50題 每題 分

|  | 1 | 液化石油氣(桶裝瓦斯)屬於下列那一種？(1)易燃液體 (2)可燃性氣體 (3)著火性物質 (4)爆炸物質。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 下列何種作業會引起重聽？(1)噪音作業 (2)高溫作業 (3)異常氣壓作業 (4)高架作業。 |
|  | 3 | 對於新僱勞工、在職勞工於變更工作前，使其接受一般安全衛生教育訓練，應依實際需要排定時數，不得少於多少小時？(1)3 (2)6 (3)9 (4)12 。 |
|  | 4 | 勞工違反安全衛生工作守則者，可處新台幣(1)三仟元 (2)六仟元 (3)九仟元 以下罰鍰。 |
|  | 5 | 改進不安全的設備環境主要應從何者著手？(1)工程 (2)教育 (3)執行。 |
|  | 6 | 選用防護具的第一要件為：(1)使用便利 (2)充分的抗耐能力與強度之機能 (3)美觀。 |
|  | 7 | 發生職業災害時，應即採取之措施為：(1)急救搶救 (2)追究失職人責任 (3)向保險公司索賠。 |
|  | 8 | 下列何者不是勞工的安全義務(1)遵守安全衛生規則 (2)報告不安全情況 (3)提升勞工福利。 |
|  | 9 | 下列哪一項危害因子不屬於化學性危害？(1)重金屬 (2)有機溶劑 (3)游離輻射 (4)一氧化碳 |
|  | 10 | 關於個人防護器材使用的原則，下列哪項敘述不對？(1)臨時性工作可使用 (2)工程或設備無法立即改善時使用 (3)個人防護器材取得容易，工程改善較麻煩，所以最好優先考慮使用個人防護器材 (4)危害暴露應先考慮工程改善，最後才考慮個人防護器材 |
|  | 11 | 因工作造成的肌腱發炎或關節骨骼的不適，是哪類危害因子所引起的？(1)化學性危害因子 (2)人因工程危害因子 (3)物理性危害因子 (4)生物性危害因子 |
|  | 12 | 各項自動檢查紀錄應保存（1）三年 （2）一年 （3）五年。 |
|  | 13 | 進入局限空間偵測環境有害因子時，因濃度劑量不明，應使用何種呼吸防護具？(1)空氣呼吸器或輸氣管式呼吸器 (2)全面式防毒面具 (3)氧氣急救器。 |
|  | 14 | 下列何者為不安全行為：(1)不良的通風 (2)現場嬉戲 (3)不良的通風。 |
|  | 15 | 安全檢查的目的首要在：(1)確認安全性 (2)確認機械設備性能 (3)確認檢查計劃。 |
|  | 16. | 下列那一種情況最容易表現敬業精神？(1) 勝任卻不喜歡 (2) 不喜歡又不勝任之工作 (3) 自己喜歡又能勝任 |
|  | 17 | 腐蝕性化學物質灼傷眼睛時，應用大量水沖洗多少時間以上再送醫？ (1) 2小時 (2 15分鐘 (3) 1小時 |
|  | 18. | 電線間的絕緣破壞，裸線彼此直接接觸時，發生爆炸性火花，為下列何者？ (1) 尖端放電 (2) 短路 (3) 漏電 |
|  | 19. | 依特定化學物質危害預防標準規定，有關氯氣處置作業場所吸菸及飲食之規定，下列何者正確？ (1) 可吸菸，不可飲食 (2) 吸菸及飲食皆不可 (3) 吸菸及飲食皆可 |
|  | 20. | 使用防毒口罩目的為下列何者？(1) 美觀 (2) 預防中毒 (3) 保暖 |
|  | 21. | 進出電梯時應以下列何者為宜？(1) 可同時進出 (2) 爭先恐後無妨 (3) 裡面的人先出，外面的人再進入 |
|  | 22. | 風險評估方法以簡單的公式描述為下列何者？(1) 風險x危害=評估 (2) 危害x暴露=風險 (3)危害x風險=暴露 |
|  | 23. | 現行法令對危險物之界定，甲醇屬於下列何者？(1) 可燃性氣體 (2) 易燃液體 (3) 爆炸性物質 |
|  | 24. | 如果一個人在其負責的區域看到紙屑會撿起來，這是廠場整潔教導或管理的成功，但如果任何人在任何區域看到紙屑都會撿起來，此種現象為下列何者所形成？(1) 安全衛生檢查 (2) 安全衛生組織 (3) 安全衛生文化 |
|  | 25. | 造成事故的危害因子，除人的因素、物料因素、環境因素外，包括下列何種因素？(1) 設備因素 (2) 客戶因素 (3) 品質因素 |
|  | 26. | 防止噪音引起之危害宜使用下列何種防護具？(1) 耳塞、耳罩 (2) 遮光眼鏡 (3) 橡膠手套 |
|  | 27. | 防護具之保管儲放處所，下列何者最適宜？(1) 日曬乾燥處所 (2) 高溫爐旁 (3)不受有害物污染且通風良好場所 |
|  | 28. | 機械安全防護中，下列何種安全裝置具有發生異常時，可迅即停止其動作並維持安全之功能？(1) 自動吹洩安全裝置 (2) 自動電擊防止裝置 (3) 緊急停止裝置 |
|  | 29 | 以飛來物、落下物等為主體碰撞人體之情況而言，屬下列何種災害類型？(1) 衝撞 (2) 物體飛落 (3) 跌倒 |
|  | 30. | 利用發煙管可觀測下列何者？ (1) 氣流流向 (2) 氣流溫度 (3) 有害物濃度 |
|  | 31. | 用人力提舉物件，應儘量利用身體之何部位？(1) 腹部 (2) 腿肌 (3) 腰部 |
|  | 32. | 下列何者非通風換氣之目的？(1) 補充新鮮空氣 (2) 防止火災爆炸 (3) 防止游離輻射 |
|  | 33. | 下列何者非屬影響有害物危害程度之主要因素？(1) 暴露劑量 (2) 暴露途徑 (3) 衣著 |
|  | 34. | 空氣中有害物進入人體之最主要途徑為何？(1) 皮膚接觸 (2) 呼吸道吸入 (3) 食入 |
|  | 35. | 下列何種滅火作用，不是水的主要滅火機制？ (1) 抑制作用 (2) 窒息作用 (3) 冷卻作用 |
|  | 36. | 對於面部潮紅之休克患者進行急救時，應使患者採何種姿勢為宜？(1) 採用頭低位 (2) 兩腳墊高約30度 (3) 抬高頭部 |
|  | 37. | 下列何者為化學窒息性物質？(1) 正己醇 (2) 一氧化碳 (3) 石綿 |
|  | 38. | 下列何種材料對遊離輻射遮罩效果最好？(1) 鉛 (2) 鋼 (3) 石頭 |
|  | 39. | 下列何者為選擇耳塞最主要的考慮因素？(1) 外形美觀 (2) 輕便 (3) 遮音效果高 |
|  | 40. | 有關工作場所作業安全，下列何者為非？(1) 有害揮發性物質應隨時加蓋 (2) 毒性及腐蝕性物質應存放在安全處所 (3) 為節省時間，機械操作中可逕行上油調整之 |
|  | 41. | 人體墜落是屬於何種危害因數？(1) 化學性 (2) 物理性 (3) 生物性 |
|  | 42. | 下列何者屬不安全的行為？ (1) 不適當之警告裝置 (2) 未使用防護具 (3) 不適當之支撐或防護 |
|  | 43. | 下列何種環境較不會產生一氧化碳？ (1) 噴漆作業 (2) 於通風不良處燃燒垃圾 (3) 於裝有瓦斯熱水器之密閉浴室中洗熱水澡 |
|  | 44. | 扭傷或拉傷部位，若有腫脹情形，最適當的立即處理方式為何？(1) 推拿 (2) 熱敷 (3) 冷敷 |
|  | 45. | 下列何者非為危害眼睛之因素？(1) 噪音 (2) 有害光線 (3) 飛濺之粒子 |
|  | 46. | 局部排氣裝置之設置，下列敘述何者有誤？ (1) 排氣口直接向大氣開放 (2) 氣罩應設於每一有害物發生源或接近發生源 (3) 排氣機應置於空氣清淨裝置後之位置 (4) 冬天太冷為防寒風進入，需停止運轉 |
|  | 47. | 依危害性化學品標示及通識規則規定，安全資料表中，不包括下列何者？(1) 安全處置與儲存方法 (2) 物品與廠商資料 (3) 危害物質存放處所及數量 (4) 物理及化學性質 |
|  | 48. | 以下何者不是發生電氣火災的原因？(1) 漏電火災 (2) 電纜線置於地上 (3) 電氣火花電弧 (4) 電器接點短路 |
|  | 49. | 下列何種滅火劑不適用於易燃液體火災？(1) 化學泡沫 (2) 水(柱狀) (3) 碳酸氫鉀乾粉 (4) 不燃性氣體 |
|  | 50. | 依危害性化學品標示及通識規則規定，致癌物質之危害圖式，為下列何者？(1) 人頭及胸腔 (2) 癌細胞 (3) 骷顱頭 (4) 驚歎號 |